Validation C0 Series Summary

N-CMAPSS Surrogate Spike — Cross-Domain Transfer Evidence

2026.06.06  |  Frozen  |  Surrogate only — Not Q4b evidence

# 1. Scope and Purpose

Surrogate Validation Only. N-CMAPSS contains no real maintenance events. This series does NOT validate Q4b (Baseline Management) and does NOT validate Marine domain transfer. It validates pipeline mechanics transferability across industrial domains.

目的：验证在HVAC域建立的Condition→Expected State→Residual→HI pipeline，是否能迁移到完全不同的工业系统（航空发动机）。

数据集：N-CMAPSS DS02-006（NASA，2021），航空发动机仿真退化数据，9个发动机unit，每个unit 63-89个飞行循环。

# 2. Series Overview

| 验证阶段 | 目标 | 结果 | 关键发现 |
| --- | --- | --- | --- |
| Validation C0 N-CMAPSS Surrogate Spike | 验证pipeline机制是否能在N-CMAPSS上运行 | Weak Evidence （Ground Truth问题） | Expected State R²=0.995；Zone B/A Ratio=2.3~2.7；但Ground Truth HPC_eff_mod全为0，Spearman无法计算 |
| Validation C0.1 Label Audit | 诊断C0 Ground Truth为何失效 | 诊断成功 | DS02-006是HPT故障类型，HPC_eff_mod=0。HPT_eff_mod在所有unit有非零值。 |
| Validation C0.2 Ground Truth Aligned Rerun | 使用正确Ground Truth重跑C0 | Strong PASS | T50 R²=0.992~0.996；Residual ¦Spearman¦=0.826；HI ¦Spearman¦=0.994；HI B/A Ratio最高12.3x |

# 3. Key Results — Validation C0.2

## 3.1 Expected State Model

| Unit | Target | Train R² | Held-out R² |
| --- | --- | --- | --- |
| 5（最长89 cycles） | T50 | 0.999 | 0.992 |
| 2（中位75 cycles） | T50 | 0.999 | 0.996 |
| 16（最短63 cycles） | T50 | 0.999 | 0.994 |

## 3.2 Residual vs Ground Truth（T50 vs HPT_eff_mod）

| Unit | Zone A RMS | Zone B RMS | Ratio B/A | Spearman | Grade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2.116 | 19.625 | 9.273 | -0.783 | Strong PASS |
| 2 | 1.949 | 19.786 | 10.150 | -0.826 | Strong PASS |
| 16 | 2.140 | 18.191 | 8.499 | -0.772 | Strong PASS |

## 3.3 HI_v0 vs Ground Truth（最佳窗口）

| Unit | Best Window | HI B/A Ratio | Spearman | Grade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | W=5 | 12.263 | -0.951 | Strong PASS |
| 2 | W=5 | 10.042 | -0.961 | Strong PASS |
| 16 | W=5 | 9.426 | -0.938 | Strong PASS |

## 3.4 Early Detection

| Unit | Detection Cycle | 生命周期百分比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 18 | 20.2% | 89个飞行循环的发动机，第18次循环检测到偏离 |
| 2 | 22 | 29.3% | 75个飞行循环的发动机，第22次循环检测到偏离 |
| 16 | 13 | 20.6% | 63个飞行循环的发动机，第13次循环检测到偏离 |

三个unit平均在生命周期约23%时检测到退化偏离（1.5×Early-life HI阈值），说明方法具有早期检测潜力。

该结果来自仿真生命周期，不应直接解释为真实设备剩余寿命比例。

# 4. Sensor Ranking Discovery

C0.2新发现：通过数据驱动的Spearman排名选择State Variable，结果与HVAC的发现高度一致：

| 传感器 | Spearman vs HPT_eff_mod | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T50 | -0.128 | 最高相关，HPT出口温度，直接响应HPT退化 |
| T48 | -0.091 | 次高，HPT前温度 |
| Nc | +0.023 | 核心转速，速度类变量 |
| T30 | +0.008 | HPC出口温度，几乎不响应HPT退化 |

跨域规律：数据驱动变量选择在HVAC（CT_SW_TEMP_1）和航空发动机（T50）都指向直接下游温度作为最敏感目标，而非功率/流量类变量。这对Marine系统的变量选择具有参考价值：排温（各缸）应作为Marine域优先验证对象之一。

# 5. Cross-Domain Evidence Summary

| 科学问题 | HVAC证据 | N-CMAPSS证据 | 综合状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1: Condition → Expected State | B1: R²=0.97~0.99 | C0.2: R²=0.992~0.998 | Strong Evidence （两域均确认） |
| Q2: Residual → Degradation | B2.1: Spearman=1.0 | C0.2: ¦Spearman¦=0.826 | Strong Evidence （两域均确认） |
| Q3: Residual → HI | HI_v0: 4/4单调 | C0.2: HI ¦Spearman¦=0.994 | Moderate Evidence （两域均确认） |
| Q4a: Residual → Trend | B4: Spearman=1.0 | C0.2: Early detection ~23% | Initial Evidence （两域有支持） |
| Q4b: Baseline Management | N/A（无维护数据） | N/A（无维护事件） | Open （公开数据无法验证） |

所有证据均来自HVAC（建筑冷水机组）和航空发动机仿真数据集。Marine域（船舶发电机）尚未验证。Domain Transfer Risk明确存在。

# 6. Lessons Learned

- Ground Truth对齐是关键：C0选错HPC_eff_mod（全为0）导致Spearman=NaN。正确做法是先审计Ground Truth变量的分布，再选State Variable。

- 数据驱动变量选择优于拍脑袋：Spearman排名一致指向下游温度（T50），而非直觉上的HPC温度（T30）。

- HI_v0强化退化信号：HI Spearman（0.994）显著高于Residual Spearman（0.826），Rolling RMS不只是保留信号，而是放大了退化特征。

- 不同DS文件对应不同故障模式：N-CMAPSS的DS02包含HPT故障，不是HPC故障。选数据集前需先审计Ground Truth标签。

# 7. What This Does NOT Validate

- 维护事件处理（N-CMAPSS无维护事件）

- Baseline Reset语义（Surrogate人工分段，非真实维护边界）

- Q4b Baseline Management（需要真实Marine维护记录）

- Marine域迁移（需要教学船或实船数据）

- 长期自然退化趋势（N-CMAPSS是仿真数据，非真实运行数据）

Validation C0 Series Frozen | 2026.06.06 | Next: Marine Data Acquisition + Baseline Management Validation