Baseline Management Design

Ship System Health Monitoring — Q4b Design Document

v0.1

2026.06.06  |  Design Only — Not Yet Implemented

# 1. Document Scope

本文档为船舶系统健康监控项目Q4b（Baseline Management）的设计文档。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 用途 | 指导未来Validation D（教学船发电机数据）中Baseline Management的实现 |
| 依据 | 跨行业Deep Research调研（核工业/航空/燃气轮机/油气/HVAC，2026-06-06） |
| 状态 | 设计文档，尚未实现。所有设计均为预期架构，待真实Marine数据到手后验证。 |
| 范围 | v0.1仅覆盖柴油发电机（DG）。主机/冷却系统/空压机等系统留待后续版本。 |
| 不覆盖 | 算法实现细节、具体数学公式、参数设定（数据到手前无法确定） |

本文档直接服务于Validation D：教学船发电机数据到手后，按本文档定义的框架处理维护记录和基线重置逻辑。

# 2. Problem Definition

## 2.1 为什么需要Baseline Management

当前项目已验证：

Condition Variables → Expected State → Residual → HI → Trend

这条链路在单一健康状态下成立。但实际工业设备在运行过程中会经历维护事件，维护会导致设备状态发生阶跃性变化，直接破坏上述链路的有效性。

具体问题：

- 维护前：Residual随退化逐渐升高，HI和Trend正常跟踪

- 维护后：设备性能恢复，Residual突然下降

- 如果没有Baseline Management：系统无法区分'维护后正常恢复'和'传感器故障'或'数据异常'

- 长期后果：趋势分析失效，HI失去物理意义，无法支撑Validation D

## 2.2 主要失效模式

| 失效模式 | 描述 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 误判维护为故障 | 维护后Residual阶跃下降被误识别为传感器故障或数据异常 | 产生大量False Alarm，系统可信度崩塌 |
| 历史趋势丢失 | 维护后直接清零HI，丢失维护前的退化历史 | 无法跨维护周期分析长期健康趋势 |
| 基线漂移 | 使用全局静态baseline，无法区分不同维护周期的退化斜率 | 误判不同阶段的退化速率 |
| 传感器阶跃误判 | 传感器校准或更换导致的阶跃被误认为设备健康恢复 | 错误重置baseline，污染趋势数据 |
| 过度重置 | 每次小维护都触发full reset，导致趋势历史碎片化 | 无法积累长期退化证据 |

## 2.3 Failure Scenario（具体失效案例）

以下是没有Baseline Management时的典型失效场景：

| 时间 | 事件 | 系统行为（无BM） | 正确行为（有BM） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027-01 | 发电机#3缸喷油嘴积炭，燃烧效率下降 | Residual↑，HI↑，Trend上升，正常跟踪 | 同左，正常跟踪 |
| 2027-02 月底 | Residual继续升高，接近预警阈值 | HI接近告警边界 | 同左，标记为退化趋势加速 |
| 2027-03 月初 | 轮机员更换#3缸喷油嘴 | 无维护记录输入 | 记录维护事件：Partial Reset触发 |
| 2027-03 维护后 | 排温恢复正常，Residual突然下降 | 系统误判：传感器故障？数据异常？ 或：HI直接归零，丢失历史趋势 | 识别为维护恢复，开启新Segment 保留历史退化记录作为资产元数据 |
| 2027-04 | 新喷油嘴开始正常退化 | 趋势基线混乱，无法判断新退化起点 | 从新Segment的clean baseline开始 独立跟踪新退化趋势 |

关键：没有Baseline Management，维护后的Residual变化无法被正确解释，长期健康监控无法成立。

# 3. Design Principles

以下设计原则来自跨行业调研（核工业、航空ETM、燃气轮机、油气旋转机械、HVAC），是成熟PHM系统的共同模式：

| 原则 | 含义 | 来源参考 |
| --- | --- | --- |
| Asset-specific baseline | 每台设备维护自己的baseline，不使用机队平均值作为唯一参考 | 航空ETM、油气旋转机械 |
| Event-triggered re-baselining | 维护事件触发baseline重建，不是定时重建，不是连续滑动 | 核工业、燃气轮机wash-cycle |
| Lifecycle history preservation | 维护后不删除历史数据，而是用metadata标记维护节点，保留资产完整生命周期记录 | 航空ETM、油气ABS/DNV规范 |
| Segment-internal computation | HI和Trend在当前有效Segment内计算，不跨越维护边界强行拼接绝对值 | 航空MTU ETM、燃气轮机PHM |
| Scope-matched reset | 重置范围与维护事件的物理影响范围匹配：局部维护只重置受影响的残差，不触发全局重置 | 油气DNV规范、HVAC best-baseline |
| Separation of concerns | 健康恢复 / 正常工况变化 / 传感器伪影，三种信号必须在处理逻辑上严格区分 | 核工业配置控制、航空ETM步变分析 |

跨行业共同结论：成熟PHM不是'一条baseline用到底'，而是multi-segment + event-triggered re-baselining + preserved lifecycle history的组合架构。

# 4. Event Taxonomy（维护事件分类框架）

所有维护事件按以下六类处理。分类依据是事件对物理健康状态和测量链的实际影响范围。

| 事件类型 | Marine发电机例子 | Reset范围 | 新Segment | HI/Trend处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Major Restorative （大修） | 发电机大修 发动机整体翻修 | Full Reset 所有残差和baseline重置 | Yes | 开启全新Segment 历史数据保留为资产元数据 |
| Partial Restorative （局部修复） | 更换喷油嘴 更换缸套 更换轴承 | Partial Reset 仅受影响子系统/缸的残差重置 | Yes（局部） | 仅重置受影响部分的HI 不受影响的HI保持连续 |
| Recoverable Fouling Removal （可恢复污垢清除） | 清洗涡轮增压器 清洗中冷器 清洗空冷器 | Clean-anchor Reset 以清洗后稳定状态为新锚点 | Yes（循环内） | 短期：可恢复损失趋势重置 长期：清洗后到清洗后的对比保持连续 |
| Measurement-chain Intervention （测量链干预） | 排温传感器更换/校准 压力传感器校准 | Sensor Validation Required（默认状态） → 仅当维护前后存在统计显著偏移时，才执行Sensor Reset → 若读数无显著变化，不触发Reset | No | 先验证传感器一致性 再决定是否更新残差基线 不自动声明健康恢复 注：换探头不等于必须Reset。先验证读数一致性，再决定是否更新基线。 |
| Control/Config Change （控制/配置变更） | 调速器参数调整 控制逻辑更新 | Model Version Update 依赖该控制信号的预测模型打版本标签 | No | 重新归一化后继续趋势 新旧版本模型结果不直接比较 |
| Operating-context Shift （工况漂移） | 换季导致环境温度显著变化 港口/航行模式切换 | No Reset 工况归一化处理 | No | Segment内继续 工况归一化足以处理，不触发重置 |

## 4.1 事件分类判断流程

给定一个维护事件，按以下顺序判断处理方式：

Step 1: 是否涉及传感器/测量设备更换或校准？

→ Yes: Measurement-chain Intervention → Sensor Reset

→ No:  继续Step 2

Step 2: 是否涉及控制参数/软件/配置变更？

→ Yes: Control/Config Change → Model Version Update

→ No:  继续Step 3

Step 3: 是否只是工况/环境/负荷模式变化？

→ Yes: Operating-context Shift → No Reset

→ No:  继续Step 4

Step 4: 是否涉及物理部件的清洗（可恢复性维护）？

→ Yes: Recoverable Fouling Removal → Clean-anchor Reset

→ No:  继续Step 5

Step 5: 是局部部件更换，还是大范围翻修？

→ 局部: Partial Restorative → Partial Reset

→ 整体: Major Restorative → Full Reset

# 5. Segment Model（分段模型）

Segment是Baseline Management的核心数据结构。每个Segment代表一段连续的、基线稳定的设备运行期间。

## 5.1 Segment定义

- Segment起点：设备初次投入使用，或触发new-segment的维护事件完成后

- Segment终点：下一次触发new-segment的维护事件发生时

- Segment内部：HI和Trend独立计算，不跨越Segment边界

- Segment元数据：记录触发事件类型、维护内容、恢复程度（如可知）

## 5.2 跨Segment的资产级历史

Segment之间不强行拼接绝对HI值，但保留以下资产级信息：

| 信息项 | 含义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Segment序号 | 第N个运行周期 | 追踪设备生命周期位置 |
| 维护事件类型 | 按Event Taxonomy分类 | 解释Segment边界的物理原因 |
| 维护前HI状态 | Segment结束时的HI值（退化程度记录） | 评估维护前设备状态 |
| 维护后HI基线 | 新Segment开始时的baseline水平 | 判断维护是否充分恢复 |
| Segment Quality | 本Segment数据和维护记录的可信度等级 | 指导Validation D结果解释和置信度标注 |
| Segment退化斜率 | 本Segment内HI的平均变化速率 | 跨Segment比较退化速度 |
| Virtual Age（概念） | 等效累计运行损耗，跨Segment的连续性指标 | 待数据支撑后定义，v0.1仅保留概念 |
| Restoration Factor（概念） | 维护后的性能恢复程度（0=无恢复，1=完全恢复） | 待数据支撑后定义，v0.1仅保留概念 |

Segment Quality等级定义：

| 等级 | 条件 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| A | 维护记录完整（精确日期+内容+受影响部件） | 高置信度验证，可支持完整Q4b证据 |
| B | 维护记录粗粒度（仅有月份或事件描述不完整） | 中置信度，支持Minimum Acceptable验证 |
| C | 无维护记录，依赖变化点检测推断Segment边界 | 低置信度，仅作探索性分析 |

注：Virtual Age和Restoration Factor在v0.1中仅作为概念占位，不定义具体公式。数学定义需等到真实Marine数据到手后基于实际退化模式设计。

## 5.3 Segment可视化示意

健康状态

|

|  Seg 1          Seg 2            Seg 3

|  (新机)         (换喷油嘴后)      (清洗增压器后)

1.0|━━━━┓            ━━━━┓             ━━━━┓

|    ┃退化          ┃退化              ┃退化

|    ┃↓            ┃↓                ┃↓

0.x|    ┗━→维护       ┗━→维护            ┗━→(当前)

|─────────────────────────────────────────▶ 时间

↑             ↑                 ↑

Seg1起点   Partial Reset      Fouling Reset

每个Segment内独立计算HI和Trend，Segment元数据记录维护事件和恢复程度。跨Segment的退化斜率对比是长期健康评估的核心。

# 6. Marine Mapping（发电机专项，v0.1范围）

v0.1范围：柴油发电机（Diesel Generator）。主机/冷却系统/空压机等系统留待后续版本覆盖。

| 维护事件 | Event类型 | 受影响参数 | Reset动作 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机大修 （整体翻修） | Major Restorative | 全部残差 | Full Reset 开启新Segment | 维护后各参数残差应快速收敛至新baseline附近 |
| 更换喷油嘴 （单缸或多缸） | Partial Restorative | 该缸排温残差 总功率残差（轻微） | Partial Reset 仅重置受影响缸的排温相关residual | 维护后该缸排温残差应阶跃下降并稳定 |
| 清洗涡轮增压器 | Recoverable Fouling | 扫气压力残差 排温（轻微） 比油耗（如有） | Clean-anchor Reset 以清洗后稳定状态为新锚点 | 清洗后扫气压力残差应阶跃恢复，与清洗前对比量化可恢复损失 |
| 清洗中冷器/空冷器 | Recoverable Fouling | 进气温度残差 排温（间接） | Clean-anchor Reset | 清洗后进气温度残差阶跃恢复 |
| 换油/滤芯 | Partial Restorative （轻微） | 滑油压力残差 滑油温度残差 | Partial Reset（可选） 影响较小，视数据决定 | 滑油参数残差轻微变化，通常无需独立Segment |
| 排温传感器更换/校准 | Measurement-chain | 该传感器的排温读数 | Sensor Reset 先验证一致性 | 维护前后同工况下排温读数对比，确认校准前后的偏移量 |
| 调速器参数调整 | Control/Config | 控制器相关残差 | Model Version Update | 新版本模型重新归一化后趋势应恢复正常 |
| 停缸试验 / 负荷试验 / 并车试验 （Cylinder Cut-out / Load Test） | Control/Config Change（操作性事件） | 测试期间各缸排温、功率分配出现异常波动 | No Reset 记录试验时间窗口，预处理时标记为非退化数据，排除出分析窗口 | 试验前后相同工况下Residual应恢复一致，不应产生持续偏移 |

注：上述对应关系基于发电机物理机制推断，尚未在真实Marine数据上验证。具体参数响应需Validation D确认。

# 7. Data Requirements

实现Baseline Management所需的数据，分为运行数据和维护记录两部分。

## 7.1 运行数据需求

与Marine Data Requirement Sheet v0.3保持一致，Priority A字段为必须：

- 时间戳（精确到分钟或更细）

- 主负荷指标（功率/负荷%/电流，反映工况）

- 各缸排温

- 冷却水出口温度

- 滑油压力

- 滑油温度

Baseline Management的额外需求：

- 数据时间跨度必须覆盖至少1次维护事件（否则无法验证Segment切换）

- 维护事件前后的数据必须连续，不能有大段缺失

## 7.2 维护记录需求

维护记录是Baseline Management的核心依赖，优先级等同于传感器数据。

| 字段 | Priority | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 维护日期 | A（必须） | 精确到天，用于定位Segment边界 |
| 维护完成/设备恢复运行时间 | B（推荐） | Segment边界应定位在设备恢复投入运行时，而非维护开始时。维护开始到恢复运行可能跨越数天，区别对Segment定位影响显著。 |
| 维护内容描述 | A（必须） | 足以判断Event Taxonomy分类 |
| 受影响部件/缸号 | A（必须） | 确定Partial Reset的范围 |
| 累计运行小时（如有） | B（推荐） | 支持Virtual Age计算 |
| 维护后测试结果（如有） | B（推荐） | 量化Restoration Factor |
| 执行人/班次 | C（加分项） | 辅助数据质量判断 |

# 7.5 Maintenance Event Log Template

以下是向教学船或实船请求维护记录时建议使用的最低模板格式。提前定义格式，避免数据到手后发现维护记录不可用。

| 字段 | 格式 | 例子 | 必须/推荐 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | YYYY-MM-DD | 2027-03-15 | 必须 |
| Completion Date / Return to Service | YYYY-MM-DD | 2027-03-03 | 推荐 |
| Asset | 设备名/编号 | DG1 / Generator #1 | 必须 |
| Event Description | 自由文本 | Replaced fuel injector, cylinder #3 | 必须 |
| Event Type （可选，参考4.1） | Major/Partial/Fouling/Sensor/Config/Context | Partial Restorative | 推荐 |
| Affected Components | 部件名+编号 | Injector #3 | 必须 |
| Running Hours at Event | 数字（小时） | 4823 h | 推荐 |
| Post-maintenance Test | 测试结果描述 | Exhaust temp normal after 2h run-in | 推荐 |
| Technician/Watch | 姓名或班次 | 2nd Engineer / Day Watch | 可选 |
| Notes | 任何补充说明 | Old injector showed heavy carbon deposit | 可选 |

最低可接受的维护记录：Date + Asset + Event Description + Affected Components。这四个字段足以支持Event Taxonomy分类和Segment边界定位。

建议在与教学船同学联络时，将此模板作为'数据需求清单附件'一并提供，明确说明维护记录和传感器数据同等重要。

# 8. Validation D Success Criteria

Validation D的目标是在真实Marine数据上验证Baseline Management逻辑的有效性，即Q4b的第一批Marine域证据。

## 8.1 理想情况（Ideal Scenario）

数据条件：

- Priority A字段完整，采样间隔≤1小时，时间跨度≥6个月

- 至少1次有明确维护记录的维护事件（日期+内容+受影响部件）

- 维护前后各有≥2周的连续运行数据

验证通过标准：

| 验证项 | 成功标准 | 物理意义 |
| --- | --- | --- |
| 维护前退化趋势 | 维护前Residual和HI呈上升趋势（Spearman rho > 0.5） | 退化信号在维护前可观测 |
| 维护后Residual恢复 | 维护后Residual阶跃下降，幅度与Event类型匹配 | 维护效果在残差中可见 |
| Segment切换成功 | 新Segment的baseline与旧Segment显著不同（t-test p < 0.05） | Baseline Management正确识别边界 |
| 新Segment趋势重启 | 新Segment内Trend从新baseline重新建立，方向物理合理 | 维护后监控可以正常继续 |
| 历史记录保留 | 维护前的退化历史可查询，不被新Segment覆盖 | 资产级历史完整性 |

## 8.2 最低可接受情况（Minimum Acceptable Scenario）

数据条件：

- Priority A字段基本完整（缺失率<20%）

- 只知道维护大概发生的月份，不知道具体日期和内容

- 维护前后各有≥1周的连续运行数据

验证通过标准（降级版）：

| 验证项 | 最低标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 维护时间点识别 | 能通过Residual分布变化点检测定位大致维护时间（±2周） | 利用统计变化点检测替代精确维护记录 |
| Segment切换 | 维护前后Residual分布有显著差异（KS test p < 0.05） | 证明系统能区分两种状态 |
| 趋势方向合理 | 新Segment内趋势方向与物理预期一致（退化应为上升趋势） | 不要求完整的趋势统计显著性 |

8.3 Validation D Failure Criteria（失败判定）

以下任一条件成立，视为Validation D失败：

| 失败条件 | 物理含义 | 可能原因 |
| --- | --- | --- |
| 无法识别任何Segment边界 | 维护事件在数据中不可见 | 维护记录缺失+数据质量太差，或维护影响太小 |
| 维护前后Residual无显著差异（KS test p > 0.2） | 维护没有在监测参数中留下可观测痕迹 | 监测变量选择错误，或采样频率太低 |
| Segment切换后Trend方向随机或反物理 | 新Segment基线不稳定 | 数据时间窗口太短，或工况变化掩盖退化信号 |
| 不同Segment之间无法建立物理解释 | Segment划分没有意义 | 维护类型识别错误，或数据存在系统性偏差 |

Validation D失败不意味着方法论错误，更可能意味着数据质量或维护记录不满足最低要求。失败时应首先检查数据质量，而不是修改算法。

最低可接受情况不能关闭Q4b，只能提供初步证据。完整Q4b验证必须有精确的维护记录。

# 9. Known Limitations and Open Questions

## 9.1 已知局限

- N-CMAPSS等公开数据集不含真实维护事件，只能用于验证分段逻辑（Surrogate），不能关闭Q4b

- 本文档所有Marine发电机的维护事件映射基于物理机制推断，未经真实数据验证

- Virtual Age和Restoration Factor的具体定义需等数据到手后确定，v0.1仅保留概念

- 多机并联场景（多台DG同时运行）的Baseline Management逻辑未覆盖

- 传感器校准导致的阶跃台阶（Gemini提示的工程风险）需要在数据预处理中单独识别

## 9.2 开放问题

| 问题 | 当前状态 | 解决路径 |
| --- | --- | --- |
| Segment边界如何精确定位（当维护记录不精确时） | 未解决 | 统计变化点检测（CUSUM/PELT）+ 维护记录粗粒度对齐 |
| Partial Reset的范围如何定义（哪些残差受影响） | 概念级 | 需要领域专家确认+数据验证 |
| Restoration Factor如何量化 | 概念占位 | 待真实维护前后数据对比后定义 |
| 跨Segment的退化速率对比是否有统计意义 | 未验证 | 需要多个完整Segment的数据 |
| 多机并联时的负荷切换如何与退化信号分离 | 未设计 | 需要机组状态记录（推断字段） |
| Maintenance Semantics Uncertainty：不同维护事件到底恢复了多少健康度？ | 核心未知量 | 这是Restoration Factor的本质问题。需要真实Marine维护前后数据对比，量化不同维护类型的健康恢复程度（换喷油嘴恢复20%？50%？90%？）。目前无法在没有数据的情况下预设答案。 |

# 10. Version History

| 版本 | 日期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-06-06 | 初版。基于跨行业Deep Research调研设计。覆盖六类事件分类、Segment模型、发电机专项映射、维护记录模板、双标准验证准则。v0.1仅设计，未实现。 |

Baseline Management Design v0.1 | 2026.06.06 | Design Only — Awaiting Marine Data for Implementation