Marine Data Requirement Sheet

船舶健康监控系统数据需求清单

v0.3

2026.06.05  |  Ship Health Monitoring Project

# 0. 文档说明

本文档定义船舶健康监控系统对真实船舶数据的需求标准。

用途：

- 评估教学船或实船数据是否满足研究需求

- 指导现场数据采集和导出操作

- 作为未来所有Marine数据集的统一审查标准

优先级定义：

| 优先级 | 含义 | 缺失影响 |
| --- | --- | --- |
| Priority A （必须） | 核心参数，缺失则无法推进 | 直接阻塞研究 |
| Priority B （推荐） | 重要参数，有则显著提升分析质量 | 降级处理，方法需调整 |
| Priority C （加分项） | 增强参数，有则扩展研究深度 | 不影响基础验证 |

# 1. 发电机数据需求（当前最高优先级）

教学船发电机是当前第一目标数据来源，对应Validation D（Marine Generator Validation）。

## 1.1 Priority A — 必须字段

| 参数 | 典型列名/位置 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间戳 | Datetime / 记录时间 | — | 必须有时间信息，精确到分钟或更细 |
| 主负荷指标（实时功率/负荷百分比/电流/kVA，任一可反映负荷水平的变量） | 发电机功率 / Generator Power | kW | 主要工况驱动变量，最重要的Condition Variable |
| 各缸排温 | Exhaust Temp Cyl.1~N | °C | 退化敏感指标，各缸分别记录 |
| 冷却水出口温度 | Cooling Water Outlet Temp / JW Temp | °C | 换热效率退化信号 |
| 滑油压力 | Lube Oil Pressure / LO Press | bar 或 kPa | 润滑系统健康指标 |
| 滑油温度 | Lube Oil Temperature / LO Temp | °C | 与滑油压力配合判断润滑状态 |

## 1.2 Priority B — 推荐字段

| 参数 | 典型列名/位置 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 累计运行小时 | Running Hours / Engine Hours | h | Baseline Reset的关键参考，记录簿可能没有，K-Chief通常有 |
| 扫气压力 | Scavenge Air Pressure | bar | 增压器和空气系统健康指标，如适用 |
| 扫气温度 | Scavenge Air Temperature | °C | 与扫气压力配合 |
| 燃油消耗 | Fuel Oil Consumption / FO Consumption | kg/h 或 L/h | 比油耗趋势计算需要，记录簿通常无，有则极有价值 |
| 维护记录时间节点 | 维护日志 / Maintenance Log | — | 换喷油嘴/换油/滤芯更换/大修时间，Baseline Reset的核心依据 |
| 发电机运行台数（推断字段） | 无专用记录，从功率模式推断 | 台 | 多台发电机并联时，功率阶跃可能源于并机策略变化而非退化。需从总功率分配模式中自行推断，不向船方索要此字段。 |

## 1.3 Priority C — 加分项

| 参数 | 典型列名/位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报警日志 | Alarm Log / K-Chief Alarm History | 历史报警记录，用于标注异常事件 |
| 故障记录 | Fault Record / Defect Report | 已知故障时间节点，用于验证退化信号 |
| 冷却水进口温度 | Cooling Water Inlet Temp | 与出口温差可计算换热效率 |
| 环境温度 | Ambient Temperature / Engine Room Temp | 工况归一化的辅助变量 |
| 海水温度 | Sea Water Temperature | 冷却效率的环境约束变量 |

## 1.4 数据格式与时间跨度要求

| 要求项 | 最低标准 | 理想标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样间隔 | 2小时（手写记录簿） 注：基于Validation B3A，2小时采样对主要监测目标（排温类变量）Expected State路线基本可行。但该结论来自HVAC域验证，Marine系统需独立确认。 | 1分钟或更细（K-Chief导出） 注：采样频率降低不损失灵敏度，1小时采样的退化信号灵敏度反而高于1分钟（控制器噪声被平均）。 | 采样间隔决定可用方法。最低可接受间隔基于Validation B3A（HVAC域），见下方详细说明。 |
| 时间跨度 | 3个月 | 6个月以上，含至少1次维护事件 | 需要足够长的数据建立退化baseline |
| 数据格式 | CSV或Excel | CSV，UTF-8，有列名 | 手写记录簿需人工数字化 |
| 完整性 | Priority A字段无大量缺失 | Priority A字段缺失率<5% | 单个传感器短暂失效可接受，长期缺失不可接受 |
| 维护记录 | 至少知道大概维护时间 | 精确到具体日期，注明维护内容 | 没有维护记录，Baseline Reset逻辑无法实现 |

关键判断（更新自Validation B3A）：采样频率降低不损失退化检测灵敏度——1小时采样的CT_SW_TEMP_1灵敏度比1分钟高74.8%。如果K-Chief历史数据能导出，任何≤2小时的采样间隔都值得尝试。如果只有手写记录簿（2小时），Expected State路线仍可能可行，但需在Marine域独立验证。

## 1.5 Validation B3A：采样频率审计结论 [V0.2]

Validation B3A在LBNL Chiller Plant数据集上系统验证了不同采样频率下Expected State路线的可行性。

| 采样间隔 | B1 Expected State | B2.1 残差单调性 | 灵敏度保留率 （CT_SW_TEMP_1） | Overall |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1分钟（基准） | PASS R²=0.970 | PASS（全部目标） | 1.0（基准） | ✔ PASS |
| 15分钟 | PASS R²=0.974 | PASS（全部目标） | 1.058（+5.8%） | ✔ PASS |
| 1小时 | PASS R²=0.975 | PASS（全部目标） | 1.748（+74.8%） | ✔ PASS |
| 2小时 | PASS R²=0.939 | 主要目标PASS （CHL_SW_TEMP_1轻微失败） | 1.737（+73.7%） | ⚠ 基本可用 |

关键发现：采样频率降低不损失灵敏度，反而提升。原因：低频采样平均掉了控制器噪声，使退化信号更清晰。

对Marine数据的意义：

- K-Chief 1分钟导出：理想，完全可用

- K-Chief 15分钟导出：完全可用，灵敏度略有提升

- K-Chief 1小时导出：可用，灵敏度显著提升

- 手写记录簿 2小时：主要目标基本可用，但需Marine域独立验证

重要限制：以上结论来自HVAC域（冷却塔污垢场景），Marine系统（发电机退化）需独立验证。Domain Transfer Risk仍然开放。

# 2. K-Chief现场确认清单

以下问题需在教学船现场确认，是Phase 0数据边界确认的核心内容。

| 编号 | 确认问题 | 重要性 | 预期回答与影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | K-Chief历史时序数据是否持久化存储？ （注：是参数时序，不是报警记录） | Critical | 否 → 只能用记录簿 是 → 继续确认Q2-Q5 |
| Q2 | 历史数据存储时间跨度有多长？ | Critical | <3个月 → 数据不足，建议等待积累 >6个月 → 理想，可推进 |
| Q3 | 采样间隔是多少？ | Critical | 2h手写 → 长周期趋势方法 ≤5min → Expected State Model可行 |
| Q4 | 能否导出数据？导出格式是什么？ | High | 不能导出 → 需寻找其他方式（如屏幕记录、人工整理） CSV/Excel → 直接可用 |
| Q5 | 导出的参数覆盖Priority A字段吗？ | High | 缺排温或滑油压力 → 需确认是否有替代参数 |
| Q6 | 维护记录在哪里保存？纸质还是电子？ | High | 纸质 → 需人工整理时间节点 电子 → 可批量处理 |
| Q7 | 有无累计运行小时读数？ | Medium | 有 → Baseline Reset更精确 无 → 用日期估算，精度降低 |
| Q8 | 数据中是否存在传感器校准导致的突变台阶？ | Medium | 有且有记录 → 预处理时标注 有但无记录 → 需人工识别，增加处理难度 |

# 3. 主机数据需求（未来扩展）

主机健康监控是发电机验证完成后的下一目标，数据需求记录在此供未来参考。

## 3.1 Priority A — 必须字段

| 参数 | 典型列名 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间戳 | Datetime | — | 精确到分钟 |
| 主机转速 | RPM / Engine Speed | rpm | 主要工况变量 |
| 主机功率/负荷 | Power / Load / MCR% | kW 或 %MCR | 工况归一化的核心变量 |
| 各缸排温 | Exhaust Temp Cyl.1~N | °C | 燃烧状态和喷油嘴健康的核心指标 |
| 冷却水出口温度 | JW Outlet Temp | °C | 冷却系统健康指标 |
| 滑油压力 | LO Pressure | bar | 润滑系统健康 |
| 滑油温度 | LO Temperature | °C | 润滑系统健康 |

## 3.2 Priority B — 推荐字段

| 参数 | 典型列名 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扫气压力 | Scavenge Air Pressure | bar | 增压器和空气系统退化信号 |
| 扫气温度 | Scavenge Air Temperature | °C | 空气侧热力状态 |
| 增压器转速 | TC Speed / Turbocharger RPM | rpm | 增压器健康监测 |
| 燃油消耗量 | FO Consumption | kg/h | 热效率退化信号，有则极有价值 |
| 排气总管温度 | Exhaust Manifold Temp | °C | 各缸排温异常的早期信号 |
| 累计运行小时 | Running Hours | h | Baseline Reset关键参考 |
| 维护记录 | Maintenance Log | — | 换喷油嘴/清洗增压器/大修时间节点 |

## 3.3 主机特殊说明

主机转速：远洋航行时工况相对稳定，转速变化范围有限，但仍需记录用于工况分组。

主机vs发电机的关键差异：主机工况在港口/进出港/海上航行间有明显切换，工况归一化比发电机更复杂；发电机负荷随全船用电波动，2小时采样代表性较差。

# 4. 数据质量评估框架

拿到任何一批船舶数据后，按以下步骤评估可用性：

| 步骤 | 检查内容 | 工具/方法 | 判断标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 字段完整性 | Priority A字段是否全部存在 | 列名检查 | 全部存在 → 继续 缺失关键字段 → 评估替代方案 |
| Step 2 采样频率 | 时间戳间隔是否规律，间隔是多少 | 时间差统计（median/mode） | ≤5min → Expected State Model可行 ≤1h → 长周期趋势分析 2h手写 → 仅做月级趋势 |
| Step 3 时间跨度 | 数据覆盖多长时间，含几次维护事件 | start/end时间，维护记录对照 | >6个月+1次维护 → 理想 3-6个月 → 可用 <3个月 → 不足 |
| Step 4 缺失值 | 每个Priority A字段的缺失率 | 缺失率统计 | <5% → 可接受 5-20% → 需插值或分段处理 >20% → 评估是否可用 |
| Step 5 突变检测 | 是否存在传感器校准台阶或异常跳变 | 时序可视化，分位数检查 | 有记录的台阶 → 标注处理 无记录的跳变 → 人工核实 |
| Step 6 维护记录 | 维护时间节点是否可获取，精度如何 | 查阅维护日志 | 精确日期 → 理想 月份级别 → 可用 完全无记录 → Baseline Reset无法实现 |

# 5. 最低可用数据集定义

以下是可以启动Validation D（Marine Generator Validation）的最低数据要求：

最低要求：Priority A全部6个字段 + 时间跨度≥3个月 + 至少知道1次维护事件的大概时间。满足以上条件，可以启动分析，但方法论需根据采样频率调整。

| 数据情景 | 可做的分析 | 对应验证目标 |
| --- | --- | --- |
| K-Chief导出 ≤1min采样 ≥6个月 有维护记录 | Expected State Model + Residual + HI 跨维护周期退化趋势 完整Validation D | Validation D完整版 |
| K-Chief导出 15min~1h采样 ≥3个月 有维护记录 | Expected State Model（B3A验证可行） Residual + HI 灵敏度可能高于1min | Validation D标准版 |
| 手写记录簿 2小时采样 ≥6个月 有维护记录 | Expected State Model（B3A初步支持，需Marine验证） 长周期margin trend 退化趋势监测 | Validation D降级版 需Marine域确认 |
| 手写记录簿 2小时采样 <3个月 无维护记录 | 探索性分析，无法做系统验证 | 不满足Validation D最低要求 |

# 6. 版本历史与待确认事项

| 版本 | 日期 | 更新内容 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026.06.04 | 初版。基于教学船发电机为第一目标数据源制定。转速排除（恒速运行，无健康监控价值）。累计运行小时降级为Priority B（记录簿通常无此字段）。 |
| v0.2 | 2026.06.05 | 基于Validation B3A（时间分辨率审计）更新采样频率要求。核心更新：采样频率降低不损失灵敏度；2小时采样对主要目标基本可行；手写记录簿数据从"无法做Expected State Model"升级为"需Marine域验证"。 |
| v0.3 | 2026.06.05 | Priority A实时功率改为主负荷指标（覆盖kW/kVA/负荷%等不同记录方式）。新增Priority B发电机运行台数推断说明。 |

待确认事项（Phase 0现场核实后更新）：

- 教学船K-Chief采样间隔和存储时间跨度

- Priority A字段在K-Chief中的实际列名

- 维护记录的存储位置和可获取性

- 累计运行小时是否在K-Chief中可读取

Marine Data Requirement Sheet v0.3 | 2026.06.05 | 待Phase 0现场核实后更新至v0.3